# 关系类型抽取定义手册

16 种关系的判定口径 · 正反例 · 易混淆点

使用方式：标注人员先读“判定要点”，再看正例与反例；prompt 调优时优先从这里找歧义来源。分桶评估发现某个关系 P/R 偏低时，回到该关系的定义条款做针对性修订，而不是笼统地换模型。

# 一、关系总表

| 关系 | 中文名 | 主语类型（domain） | 宾语类型（range） | 硬约束 | 金标准条数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PART_OF | 组成/隶属 | SubSystem、Equipment、Component | System、SubSystem、Equipment、Component | 否 | 9 |
| LOCATED_IN | 空间位置 | Equipment、Component、System | Plant、System | 否 | 1 |
| HAS_FUNCTION | 功能职责 | System、SubSystem、Equipment | Action | 否 | 5 |
| MONITORS | 参数监测 | Parameter | System、Equipment、Component | 是 | 1 |
| HAS_SETPOINT | 参数关联定值 | Parameter | Setpoint | 是 | 1 |
| TRIGGERS | 触发 | Setpoint、Parameter、FaultMode | Action、Event、FaultMode | 否 | 4 |
| OCCURS_IN | 故障发生位置 | FaultMode | Equipment、Component、System | 是 | 1 |
| CAUSED_BY | 故障原因 | FaultMode、Event | FaultMode、Event、Component | 否 | 3 |
| HAS_SYMPTOM | 故障表现 | FaultMode、Event | FaultMode、Parameter、Event | 否 | 4 |
| HAS_CONSEQUENCE | 故障后果 | FaultMode、Event | FaultMode、Event | 否 | 3 |
| MITIGATED_BY | 故障处置 | FaultMode、Event | Action、Procedure、System、Equipment | 否 | 1 |
| PRECONDITION_OF | 前置条件 | PlantMode、Action、Event、FaultMode | Action、Procedure | 否 | 5 |
| STEP_OF | 规程包含步骤 | Action | Procedure | 是 | 5 |
| APPLIES_TO | 适用对象 | Procedure、Setpoint | System、Equipment、PlantMode、Component | 否 | 2 |
| REDUNDANT_WITH | 冗余关系 | Equipment、Component、System | Equipment、Component、System | 否 | 1 |
| DEFINED_IN | 引用出处 | Setpoint、Parameter、Procedure | Procedure | 否 | 0 |

# 二、逐个关系的定义

## 2.1 PART_OF（组成/隶属）

【定义】主语是宾语的组成部分、设备成员或子系统隶属对象。对象通常是 System/SubSystem/Equipment。

【正例】

(蒸汽发生器, PART_OF, 反应堆冷却剂系统)

(传热管束, PART_OF, 蒸汽发生器)

(管板, PART_OF, 蒸汽发生器)

【反例】

(蒸汽发生器, PART_OF, 安全壳)  ← 空间容纳，应为 LOCATED_IN

(反应堆冷却剂系统, PART_OF, 蒸汽发生器)

【易错点】不要把空间位置当作组成；不要把“包含的对象清单”写成反向关系。

## 2.2 LOCATED_IN（空间位置）

【定义】主语被物理容纳、安装于宾语所指的空间或构筑物内。

【正例】

(蒸汽发生器, LOCATED_IN, 安全壳)

(主泵, LOCATED_IN, 反应堆厂房)

【反例】

(主泵, LOCATED_IN, 反应堆冷却剂系统) ← 应为 PART_OF

(稳压器, LOCATED_IN, 一回路)

【易错点】宾语是构筑物/房间/厂房等空间，不是系统。

## 2.3 HAS_FUNCTION（功能职责）

【定义】主语（设备/系统）的固有功能或职责是宾语所述的功能描述。宾语一般为动宾短语，不强行归入其它实体类型时归入 Action 或文本短语。

【正例】

(稳压器, HAS_FUNCTION, 维持一回路压力)

(蒸汽发生器, HAS_FUNCTION, 产生饱和蒸汽)

(辅助给水系统, HAS_FUNCTION, 满足事故工况下的给水需求)

【反例】

(稳压器, HAS_FUNCTION, 反应堆冷却剂系统)

(主泵, HAS_FUNCTION, 维持一回路压力)

【易错点】宾语必须是原文明确写出的功能描述；不要把自己总结的功能写进去。

## 2.4 MONITORS（参数监测）

【定义】参数主语用于监测、表征宾语（系统/设备）的运行状态。

【正例】

(一回路压力, MONITORS, 反应堆冷却剂系统)

(蒸汽发生器液位, MONITORS, 蒸汽发生器)

(蒸汽发生器液位, MONITORS, 蒸汽发生器)

【反例】

(反应堆冷却剂系统, MONITORS, 一回路压力) ← 方向反了

(蒸汽发生器液位, MONITORS, 功率运行)

【易错点】主语必须是 Parameter，不能是仪表/传感器本体（仪表本身另作实体）

## 2.5 HAS_SETPOINT（参数关联定值）

【定义】参数主语关联到其整定值（Setpoint）。

【正例】

(一回路压力, HAS_SETPOINT, 压力高高定值)

(蒸汽发生器液位, HAS_SETPOINT, 液位低低定值)

【反例】

(压力高高定值, HAS_SETPOINT, 一回路压力)

(蒸汽发生器液位, HAS_SETPOINT, 报警)

【易错点】定值必须能指向具体数值；只说“设有定值”而无数值时不抽，或抽到参数级占位。

## 2.6 TRIGGERS（触发）

【定义】主语（通常是“参数越限状态”或 Setpoint）触发宾语（报警信号/动作/事件）。

【正例】

(压力高高定值16.5MPa, TRIGGERS, 稳压器安全阀动作)

(液位低低定值, TRIGGERS, 紧急停堆)

(液位低低定值, TRIGGERS, 投入辅助给水)

【反例】

(稳压器安全阀动作, TRIGGERS, 压力高高定值)

(稳压器安全阀动作, TRIGGERS, 压力高高定值)

【易错点】区分“触发报警”与“触发保护动作”，同一数值可触发多个动作，按 action 拆/合并。

## 2.7 OCCURS_IN（故障发生位置）

【定义】故障/失效发生在宾语所指的设备或部件上。主语必须是 FaultMode。

【正例】

(传热管破裂, OCCURS_IN, 蒸汽发生器)

(泵密封泄漏, OCCURS_IN, 主泵)

(泵密封泄漏, OCCURS_IN, 主泵)

【反例】

(应力腐蚀裂纹, OCCURS_IN, 传热管破裂) ← 这是因果关系，应为 CAUSED_BY 反向

(SGTR处置导则, OCCURS_IN, 蒸汽发生器)

【易错点】主语必须是 FaultMode；部位在设备上时宾语用 Equipment，在零件上用 Component。

## 2.8 CAUSED_BY（故障原因）

【定义】主语（故障/事件）的原因或机理是宾语。

【正例】

(传热管破裂, CAUSED_BY, 应力腐蚀裂纹)

(传热管破裂, CAUSED_BY, 磨损减薄)

(泵密封泄漏, CAUSED_BY, 密封磨损)

【反例】

(应力腐蚀裂纹, CAUSED_BY, 传热管破裂)

(应力腐蚀裂纹, CAUSED_BY, 传热管破裂)

【易错点】机理类词（裂纹、老化、磨损）都是原因；不要把“由XX导致”写成反向。

## 2.9 HAS_SYMPTOM（故障表现）

【定义】主语（故障/事件）的可观测征兆或表征现象。

【正例】

(传热管破裂, HAS_SYMPTOM, 二回路放射性水平异常升高)

(传热管破裂, HAS_SYMPTOM, 蒸汽发生器液位快速上升)

(SGTR, HAS_SYMPTOM, 稳压器液位降低)

【反例】

(传热管破裂, HAS_SYMPTOM, 放射性释放) ← 后果不是征兆

(SGTR, HAS_SYMPTOM, 放射性释放)

【易错点】征兆是可观测现象；后果是进一步发展的影响，两者不可互换。

## 2.10 HAS_CONSEQUENCE（故障后果）

【定义】主语（故障/事件）进一步发展造成的后果或影响。

【正例】

(传热管破裂, HAS_CONSEQUENCE, 一回路冷却剂向二回路泄漏)

(传热管破裂, HAS_CONSEQUENCE, 放射性释放)

(SGTR, HAS_CONSEQUENCE, 放射性释放)

【反例】

(传热管破裂, HAS_CONSEQUENCE, 应力腐蚀裂纹) ← 这是原因

(SGTR, HAS_CONSEQUENCE, 应力腐蚀裂纹)

【易错点】必须写递进后的影响，不要把“泄漏”本身既当后果又当征兆重复标注（可分别标注，但要各自有证据）。

## 2.11 MITIGATED_BY（故障处置）

【定义】主语（故障/事件）通过宾语所述的操作动作、系统或规程得到缓解/处置。

【正例】

(传热管破裂, MITIGATED_BY, 隔离故障蒸汽发生器)

(传热管破裂, MITIGATED_BY, SGTR处置导则)

(SGTR, MITIGATED_BY, SGTR处置导则)

【反例】

(隔离故障蒸汽发生器, MITIGATED_BY, 传热管破裂)

(隔离故障蒸汽发生器, MITIGATED_BY, SGTR)

【易错点】宾语可以是动作、也可以是规程/系统；一句话中出现“通过XX处置”即成立。

## 2.12 PRECONDITION_OF（前置条件）

【定义】主语所述的条件成立是执行宾语（动作/后续步骤）的先决条件。

【正例】

(一回路温度低于180℃, PRECONDITION_OF, 投入余热排出系统)

(一回路压力高于SG二次侧压力, PRECONDITION_OF, 投入稳压器喷淋阀)

(完成故障蒸汽发生器隔离, PRECONDITION_OF, 一回路降压操作)

【反例】

(投入余热排出系统, PRECONDITION_OF, 一回路温度低于180℃) ← 方向反了

(投入余热排出系统, PRECONDITION_OF, 一回路温度低于180℃)

【易错点】方向最容易错：条件在前，动作在后。注意“禁止…”“方可…”这类否定/许可句式的转换。

## 2.13 STEP_OF（规程包含步骤）

【定义】主语（操作动作/步骤）是宾语（规程/文档）的组成步骤。

【正例】

(隔离故障蒸汽发生器, STEP_OF, SGTR处置导则)

(投入余热排出系统, STEP_OF, SGTR处置导则)

(投入稳压器喷淋阀, STEP_OF, SGTR处置导则)

【反例】

(SGTR处置导则, STEP_OF, 隔离故障蒸汽发生器)

(核电厂运行, STEP_OF, SGTR处置导则)

【易错点】只有当规程明确编号/列步骤时才抽；不要从“应考虑…”这类建议性语句抽步骤。

## 2.14 APPLIES_TO（适用对象）

【定义】主语（规程/文档/定值）适用于宾语所指的对象（系统/设备/工况）。

【正例】

(SGTR处置导则, APPLIES_TO, 蒸汽发生器)

(SGTR处置导则, APPLIES_TO, 功率运行)

(SGTR处置导则, APPLIES_TO, 功率运行)

【反例】

(蒸汽发生器, APPLIES_TO, SGTR处置导则)

(蒸汽发生器, APPLIES_TO, SGTR处置导则)

【易错点】主语只能是规程/文档/定值；读者看到“适用于…”句式的方向别写反。

## 2.15 REDUNDANT_WITH（冗余关系）

【定义】主语与宾语在功能上互为冗余/备用，任一台可代替另一台完成任务。

【正例】

(辅助给水泵A, REDUNDANT_WITH, 辅助给水泵B)

(应急柴油发电机A, REDUNDANT_WITH, 应急柴油发电机B)

【反例】

(蒸汽发生器A, REDUNDANT_WITH, 主泵) ← 功能不同，不构成冗余

(主泵, REDUNDANT_WITH, 蒸汽发生器)

【易错点】必须功能等价且可互相替代；“并列配置”不等于“冗余”。

## 2.16 DEFINED_IN（引用出处）

【定义】主语（定值/术语/技术事实）的定义或规定出自宾语（规程/文档）。

【正例】

(压力高高定值, DEFINED_IN, 压水堆核电厂系统与设备)

(压力低低定值, DEFINED_IN, SGTR处置导则)

(液位低低定值, DEFINED_IN, 压水堆核电厂系统与设备)

【反例】

(蒸汽发生器, DEFINED_IN, SGTR处置导则) ← 设备不是由规程定义的

(蒸汽发生器, DEFINED_IN, SGTR处置导则)

【易错点】用于溯源：定值/术语/技术事实 → 出处文档；不要把设备/系统的归属写成 DEFINED_IN。

# 三、跨关系的判定顺序建议

遇到一句话可能同时命中多个关系时，按下列顺序判断，避免重复与错配：

先看是不是“构成关系”：能回答“它是什么的一部分” → PART_OF；只是“它在哪儿” → LOCATED_IN。

再看是不是“知识描述”：讲功能 → HAS_FUNCTION；讲监测 → MONITORS；讲阈值 → HAS_SETPOINT。

再看是不是“故障链”：现象 → HAS_SYMPTOM；机理 → CAUSED_BY；影响 → HAS_CONSEQUENCE；处置 → MITIGATED_BY。

再看是不是“流程”：条件在句首且有“前提/方可/禁止” → PRECONDITION_OF；规程编号步骤 → STEP_OF。

最后补“溯源”：讲明出处的 → DEFINED_IN；讲适用对象的 → APPLIES_TO。

# 四、统一的 evidence 与置信度规则

evidence 必须是原文逐字片段（10~120 字），不得改写、不得跨句拼接。

一句话同时支撑多条三元组时，允许多条共用同一 evidence。

需要跨句合并才能得到的事实，evidence 取包含该事实的最小连续片段，confidence 记为 medium。

high：原文有明确句式标记（包括/由…组成/功能是/原因是/导致/禁止）；medium：需合并两句话；low：隐含、指代不清。